### Byggetilbud på Sommerhus, Poppelvej 3, Nykøbing Sjælland:

Udgangspunktet for tilbud på byggeriet er de tegninger, der foreligger fra arkitekten. Specifikationer på byggematerialer og kvalitet nedenfor.

Der bruges lærketræ til udvendig beklædning. Taget beklædes med tagpap i tilsvarende kvalitet som det nuværende hus på grunden.

Huset leveres som færdigbyg og følgende forventes inkluderet i tilbuddet:

Komplet levering og montering af tømrer- og snedkerarbejdet samt el- og varmeinstallationer, VVS installationer og malerarbejde.

Tilbuddet inkluderer udformning af færdige byggetegninger, der godkendes af bygherre inden byggeriet påbegyndes. Endvidere inkluderer tilbuddet landinspektørafsætning, inkl. servitutattest samt øvrig sagsbehandling, tegninger til byggemyndigheder, ansøgning om byggetilladelse samt byggestyring og moms.

### Fundament:

Klargøring og rydning af grunden. I byggefeltet afrømmes evt. muldjord i en dybde af 20 cm. Fundamentet udføres til fast bund og hæves til niveau med eksisterende hus. Fundamentet pudses til 20 cm under terræn. Den indvendige kloak tilsluttes septiktank.

### Elinstallationer og varmeinstallationer:

Alle installationer skal laves skjulte.

Der udføres komplet el-installation, gruppetavle, HFI-relæ efter stærkstrømsregulativet. Kraft er fremført til komfur og varmtvandsbeholder. Der monteres lampeudtag og børnesikrede stikkontakter. Der monteres termostatstyrede el-radiatorer i alle rum. I bad og toilet etableres termostatstyret el-gulvvarme. Der monteres elektronisk udluftning på bad samt emhætte i køkken. Der monteres udendørslampe ved hver yderdør og 1 stk. udendørs stikkontakt.

Elstikledning tilsluttes til eksisterende elforsyning på grunden

### VVS installationer:

VVS installationer udføres, så huset kan stå uopvarmet i vinterhalvåret.

Der udføres koldt og varmtvandsinstallation med rørføring i 15 mm. PEX rør i rør. Udvendig vandhane placeres på terrasse ud for køkken med lukkeventil placeret i teknikskab. Installationen skal kunne tømmes helt ved frostsikring. Der installeres vandvarmer m. kapacitet på 160 liter og blandingsbatterier i forkromet / børstet stål. Der monteres termostatstyret blandingsbatterier i brusekabine.

Vand tilsluttes til eksisterende vandmålerbrønd.

### Ydervæg og udvendig træværk:

Udføres minimum som vist på tegning (detalje snit):

F.eks. 25x146 mm falset på 18x120 mm, lærketræ, båndsavskåret facadebeklædning som "1 på 2" - males med sort linoliemaling.

Min. 19x150 mm lærketræs klinkbeklædning på gavle og dekorfelter

Min. 45x120 mm stolpekonstruktion

Min. 100 mm mineraluld

Min. 12,5 mm stabilitetsplade

Min. 0,15 mm dampspærre

Min. 38x57 mm lægter

Min. 45 mm mineraluld A

Min. 16 mm profilbrædder 5”

Stern, vindskeder, gavlbeklædning er hvidmalede.

### Terrasser

Ca. 45x120 mm strøer til terrasser i lærketræ

Ca. 28x120 mm terrassebrædder i lærketræ

### Tag

Udformning m. undertag og isolering som på tegning. Selve tagbelægningen udføres i icopal tagpap m. svejseunder / svejseoverpap (som på nuværende hus).

Tagrender i metal.

### Udluftning

Mekanisk EI-udluftning i badeværelse med aftræk over tag. Aftræk fra emhætte

Udluftningsventil fra opholdsrum

### Udvendige døre og vinduer

Vinduer/døre i imprægneret fyr, DVC-godkendt, færdig sprøjtet med 2 gange maling i hvid.

Vinduer og døre er fra fabrik monteret med lavenergiruder U-værdi 1,1 W/m2

### Gulv

Min. 20 mm ovntørret, massivt fyrtræsplankegulv, hvidolieret Laminat-parket i køkken/entre

Min. 40x45 laminerede gulvstrøer

Min. 50 mm isolering A-37 mellem strøer

(+200 mm isolering i fundament)

Fyrretræsgulve skal være ludbehandlede og sæbe/oliebehandlede. Ludsæbe skal medleveres.

### Skillevæg og indvendig træværk

Ca. 16 mm profilbrædder

Min. 38x57 mm lægter

Min. 50 mm isolering A-37

Ca. 16 mm profilbrædder

Væg- og loftsrustikbrædder skal være ludbehandlede og færdigbehandlede.

### Indvendige døre og lister

Massiv fyrretræsdøre med ca. 88 mm karm og hårdttræsbund.

Min. 9x54 mm gerichter og vindueslister.

Min. 9x54 mm fodlister.

### Køkken

Køkkenelementer monteres iflg. tegning og vælges i samråd med bygherre.

Vask og termostatstyret blandingsbatteri i rustfrit stål efter nærmere aftale monteres.

### Badeværelse

Badeværelset udføres med termostatstyret el-gulvvarme og med fliser på væg i bruseniche samt klinkegulv på hele badeværelset. Fliser og klinker efter nærmere aftale.

### Skorsten

Der gøres klar til tilslutning af brændeovn med skorsten som vist på tegning.

### Hårde hvidevarer

I køkkenet gøres el- og vandinstallationer klar, således at komfur, køleskab og opvaskemaskine kan installeres efterfølgende.

I badeværelse gøres el- og vandinstallationer samt aftræk klar således at v

askemaskine samt tørretumler efterfølgende kan installeres.

### Udvendig kloakering samt septiktank

Skal følge kommunens regler.

Afløb tilsluttes 2000 l. septiktank m. spulebrønd – 5 m. pvc og 30 m. sivedræn

Spulebrønd – 315 mm. Komplet

Spulebrønd / stikbrønd – 420 mm. Med skruelåg

110 PVC ledning – inkl. Nedgravning indtil 150 cm. dybde

### Øvrige:

Tilbuddet inkluderer fjernelse af byggeaffald og overskydende jord samt

rengøring af hus efter endt byggeri.